12단원 공기압박대

Tourniquets

Vol.10 - 외상 | Pages 117-122

★ 출제될 내용 미리 보기

공기압박대(Tourniquet)는 상지 및 하지 수술 중 수술 시야를 깨끗하게 유지하기 위해 동맥 혈류를 차단하는 필수적인 도구입니다.

공기압박대의 종류, 적정 압력 설정 기준, 시간 제한, 그리고 공기압박대 마비(tourniquet palsy)의 원인과 예방이 시험에 자주 출제됩니다.

교과서 내용 정리하기

1. 공기압박대의 종류

1) Esmarch Tourniquet

- 러버 밴드로 구성된 공기압박대

- 가장 기본적인 형태

2) 공기압박대 종류의 분류

- 펌프식(manual): 수동으로 공기를 주입

- 자동식(electric): 전동 펌프로 자동 조절

2. 공기압박대의 올바른 적용 방법

1) 전 처치

- Esmarch tourniquet이나 Martin sheet rubber bandage를 사용하여 사지 혈관을 비움

- 팔꿈치에서 손목까지 또는 무릎에서 발목까지 원위부에서 근위부로 감싸며 폐색

2) 공기압박대 위치 및 준비

- 충분한 폭의 쿠션을 댄 공기압박대를 팔 근처나 다리 근처에 위치

- 면 탄력 밴드나 rubber bandage를 먼저 감싼 후 공기압박대를 적용

- 공기압박대의 너비는 2.5-5 cm가 적절

3) 공기압박대 팽창의 원칙

- 천천히 그리고 체계적으로 팽창

- 동맥 혈류가 차단될 때까지(superficial vein filling 소실)

4) 압력 설정

★ Upper extremity (상지)

- 권장 압력: 50-75 mm Hg (참고: 일부 문헌에서는 50-75 mm Hg)

★ Lower extremity (하지)

- 권장 압력: 100-150 mm Hg (참고: 일부 문헌에서는 90-100 mm Hg)

★ Obese patients (비만 환자)

- 권장 압력: 50-75 mm Hg (상지와 동일)

★ Systolic BP 높은 환자

- 상지: 135-255 mm Hg

- 하지: 175-305 mm Hg

5) Crenshaw et al.의 권장사항

- 공기압박대 압력은 최소한의 수축기 혈압 이상이어야 하며, 필요한 최소 압력을 초과하지 않아야 함

6) Pedowitz et al.의 설계 개선

- 원추형 사지 또는 곡선형 공기압박대를 사용하여 더 균등한 압력 분포 달성

7) 게이지 검사

- 공기압박대마다 테스트 게이지로 확인

- 각 공기압박대의 압력이 20 mm Hg 이상 차이나는 경우 교정 또는 교체

8) 금기사항

- 악성 종양 환자

- 감염된 부위

- 허혈성 사지

3. 공기압박대 시간 제한

1) 혈관 공급의 중요성

- 공기압박대는 동맥과 정맥의 혈액 공급을 차단

- 장시간 차단 시 조직 손상, 신경 손상 발생 가능

2) 시간 기준

- 1차 팽창: 안전한 시간은 약 50분

- 2시간 이상의 장시간 필요 시, 10분마다 감압과 재팽창을 반복

- 20분 이내의 감압으로 재팽창 가능

3) 장시간 공기압박대 사용

- 4시간 이상 필요한 경우, 20분마다 10분 간격으로 감압

- 이를 통해 조직 손상과 신경 손상을 최소화

4. 공기압박대 마비 (Tourniquet Palsy)

1) 정의

- 공기압박대 사용으로 인한 신경 손상으로 인한 마비

- 주로 상지에서 발생

2) 원인

- 과도한 압력

- 장시간 압박

- 부적절한 패딩

- 신경의 과도한 신장

3) 예방

★ 공기압박대 압력을 최소한의 필요 수준으로 제한

★ 적절한 패딩 사용

★ 시간 제한 준수

★ 장시간 필요 시 정기적인 감압과 재팽창

★ 정확한 공기압박대 위치 선택

📌 Take-Home Message

★ 공기압박대는 상지와 하지 수술의 필수 도구

★ 상지: 50-75 mm Hg, 하지: 100-150 mm Hg의 표준 압력

★ 1차 팽창은 약 50분, 장시간 필요 시 20분마다 10분 간격 감압

★ 공기압박대 마비는 과도한 압력, 장시간 압박, 부적절한 패딩으로 발생

★ 예방이 치료보다 중요 - 적절한 압력, 시간, 패딩 관리

✏️ 단원 연습 문제

Q1. 상지와 하지의 권장 공기압박대 압력 차이는?

정답: 상지는 50-75 mm Hg, 하지는 100-150 mm Hg입니다. 하지는 더 큰 근육량과 혈관 저항으로 인해 더 높은 압력이 필요합니다.

Q2. 공기압박대의 1차 팽창 시 안전한 시간은?

정답: 약 50분입니다. 2시간 이상 필요한 경우, 10분마다 20분 간격으로 감압과 재팽창을 반복해야 합니다.

Q3. 공기압박대 적용 전 사용하는 도구는?

정답: Esmarch tourniquet 또는 Martin sheet rubber bandage를 사용하여 원위부에서 근위부로 혈관을 비웁니다.

Q4. 공기압박대 마비(tourniquet palsy)의 주요 예방 방법은?

정답: 적절한 압력 설정, 적당한 패딩 사용, 시간 제한 준수, 부적절한 위치 선택 회피 등입니다.

Q5. 비만 환자에 대한 공기압박대 압력 설정은?

정답: 비만 환자도 상지와 동일하게 50-75 mm Hg의 압력을 사용합니다. 체지방이 압력 전달을 완충하기 때문입니다.

★ 변형 문제 1: 수축기 혈압이 높은 환자에서 하지 공기압박대의 권장 압력은?

① 90-100 mm Hg  ② 100-150 mm Hg  ③ 175-305 mm Hg  ④ 135-255 mm Hg

정답: ③ 175-305 mm Hg - 수축기 혈압이 높을수록 더 높은 공기압박대 압력이 필요합니다.

★ 변형 문제 2: 4시간 이상 공기압박대를 사용해야 하는 경우의 감압 간격은?

① 30분마다 5분  ② 20분마다 10분  ③ 10분마다 20분  ④ 1시간마다 30분

정답: ② 20분마다 10분 - 조직 손상과 신경 손상을 최소화합니다.

★ 변형 문제 3: 공기압박대 사용의 금기사항이 아닌 것은?

① 악성 종양  ② 감염된 부위  ③ 허혈성 사지  ④ 정상적인 혈관 공급

정답: ④ 정상적인 혈관 공급 - 이것은 금기사항이 아니라 공기압박대 사용의 전제 조건입니다.