Chapter 11. Diagnostic Imaging

영상 진단

# 1. Sono (초음파)

## 1-1. 초음파에서 관찰되는 현상 (Artifacts)

1. 반향 (Reverberation)

- 다중반사로서 강한 반사면이 존재시 변환기와 표면과의 사이에서 에너지가 감쇄 될 때까지 음파가 반복 반사함

- 금속 또는 둥근 피막이 조직 내에 있을 경우 반복되는 띠 모양의 반향 음영(reverberation

- )의 선공 음영이 나타남

2. 혜성 꼬리 허상 (Comet Tail Artifact)

- 근속같이 작고 강한 반사체의 표면에 혜성(comet)의 꼬리 같은 강한 에코가 수직으로 보이는 현상

- internal reverberation

- 이라고도 함

3. 음향 증강 (Acoustic Enhancement / Enhanced Through Transmission)

- cyst

- 와 같이 fluid로 채워져있는 구조물의 후방에 음향 감쇄 효과

- 낭종성 구조가 있을 경우 초음파는 낭종 부위를 감쇄없이 직진하다가 낭종 밑부분의 고형 조직에서 감쇄와 함께 반사현상이 나타나 낭종성 구조 후부에 에코는 증강 되게 된다

4. 음향 감쇄 (Acoustic Shadowing)

- Ca deposit

-  같은 강한 반사체의 구조물처럼 초음파의 통과가 방해를 받아 많은 감쇄가 발생하는 장기의 후방에서 echogenecity가 감소되는 현상

- anechoic

-  또는 hypoechoic 하게 보여짐

★ 석회화 건염의 어깨 초음파 사진에서 A로 표시된 부위에서 관찰되는 현상 = acoustic shadowing

5. 비등방성 (Anisotropy)

- 변환기 방향 구조물에 수직으로 배우지 말았을 때 주사전의 refraction으로 인해서 저 에코의 영상으로 나타나는 현상

- 근육, 인대, 신경 등이 이방성을 나타낼 수 있는 구조물이며, 이 중 건의 이방성이 가장 흔하게 발생

- 회전근 개나 아킬레스 건을 초음파로 관찰할 결우, 이러한 이방성 현상으로 인한 에코의 감소를 건 파열로 잘못 판독할 수 있기 때문에 주의해야 한다

★ 근골격계 질환에서 가장 중요한 인공물현은 anisotropy(비등방성)이다

★ 비등방성은 건이나 인대에 따라 수직으로 탐침을 대지 않을 경우 나타나는 저에코의 이물성격을 말한다

6. 굴절 허상 (Refraction Artifact / Lateral Shadow / Edge Shadow)

- 초음파 빔이 성분이 다른 둥근 표면의 매질을 통과할 때, 굴절되거나 굴절된 빔이 약해져 그림자로 나타남

- 대표적으로 장골의 곡간 같이 둥근 구조물 가장 자리에 vertical hypoechoic bands

- 로 표시되는 형태로 나타남

7. 거울 영상 (Mirror Image)

- 종파에서 반향된 초음파가 탐측자로 돌아오던 중에 중간 조직에서 재반향되어 다시 작용 종파로 반향 되었다가 탐측자로 돌아오게 되는 경우에, 늦게 돌아와 탐측자에 감지되는 초음파가 영상화되어 실제 종파보다 더 깊은 부위에 가짜 종파가 거울에 비친 모습처럼 영상화 되는 현상

8. 부엽 허상 (Side Lobe Artifact)

- 액체가 고여있는 조직을 스캔할 때 초음파 빔의 주변부가 주변의 구형 구조물에서 반환되어 마치 액체 내부에 고형물질이 있는 것 같이 보이는 것을 말함

9. 링다운 허상 (Ring-Down Artifact)

- 작은 공기방울이나 국소적인 액체성분이 존재하는 곳의 반사면에서 발생하는 백색의 그림자 현상이다

- 미세결정이나 미세한 낭종 구조물이 오랫동안 초음파를 공명시켜 지속적으로 반향하면서 탐측자를 향하여 에코를 발생시키기 때문에 발생하는 허상이다

- 공기방울이 존재하는 환경적, 장관 혹은 공기를 포함하는 액체/농양, 금속성 물질, 콜레스테롤 결정을 활동한 흡입이나 신근종증 등에서 볼 수 있다

| 초음파 현상 | 핵심 특징 |
| --- | --- |
| Reverberation | 강한 반사면에서 반복 반사 (금속, 바늘 등) |
| Comet tail | 작고 강한 반사체 표면의 꼬리 모양 에코 |
| Acoustic enhancement | 낭종(cyst) 후방의 에코 증강 |
| Acoustic shadowing | 석회화/뼈 등 강한 반사체 후방의 에코 감소 |
| Anisotropy | 건/인대에 수직이 아닌 경우 저에코 (가장 중요) |
| Refraction artifact | 둥근 구조물 가장자리의 측방 그림자 |
| Mirror image | 강한 반사면 너머 가짜 종괴 영상 |
| Side lobe artifact | 액체 내 가짜 고형물질 영상 |
| Ring-down artifact | 공기방울/미세결정의 백색 그림자 |

# 2. 조직에 따른 MRI 음영 차이

| Tissue or body fluid | T1 강조 음영 | T2 강조 음영 |
| --- | --- | --- |
| Cortical bone | Low | Low |
| Tendon, ligament | Low | Low |
| Fibrocartilage | Low | Low |
| Hyaline cartilage | Variable | Variable |
| Muscle | Intermediate | Intermediate |
| Free water (CSF) | Low | High |
| Fat | High | Low-intermediate |
| Abscess | Intermediate | High |
| Hemorrhage | Variable | Variable |

★ Fat은 T2에서 low-intermediate로 기술됨. Fat-suppression techniques에서는 low signal로 보인다

★ T1, T2에서 모두 intermediate signal을 보이는 것: Muscle (근육)

## Stages of Hematoma (혈종의 단계)

| Stage | Time | T1 | T2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hyperacute | < 24 hrs | Iso/Low | High |
| Acute | 1-3 days | Low | Low |
| Early Subacute | > 3 days | High | Low |
| Late Subacute | > 7 days | High | High |
| Chronic | > 14 days | Low | Low |

# 3. Gadolinium Enhanced MRI

- Delayed gadolinium enhanced MRI

- 는 관절 연골 기질의 어느 물질을 target으로 하는 검사 방법인가?

★ Delayed gadolinium enhanced MRI는 glycosaminoglycan (GAG)을 target으로 한다

- 뼈대적 판정에서는 미숙 연골에서 볼 수 있는 다확산 콘드로이틴이 다량 확산됨

- 단백다당은 한 줄의 핵심 단백질(core protein)에 여러 개의 GAG 곁, 측배 다당이 붙어 있는 구조이며, GAG는 음전하를 띄고 있어 양이온을 끌어 당하여 삼투압이 높아지게 됨

- 대표적인 GAG에는 hyaluronic acid, chondroitin sulfate, chondroitin 4-sulfate, dermatan sulfate, heparan sulfate, keratan sulfate

-  등이 있다

# 4. Shoulder Sono (어깨 초음파 검사)

| 구조물 | 검사 자세 |
| --- | --- |
| Long head of biceps | 환자의 forearm을 supination 시킨 상태에서 검사 |
| Subscapularis | 중립 자세, 팔을 체측으로 내린 상태 |
| Supraspinatus | Modified Crass position: 외전 + 내회전 |
| Infraspinatus | 환자 손을 반대편 어깨에 올려놓은 자세 |
| Teres minor | 환자 손을 반대편 어깨에 올려놓은 자세 |

★ 초음파로 어깨를 관찰할 때, 이두박근의 장건이 초음파 probe의 각도에 따라 에코가 변하는 현상 = Anisotropy

연 습 문 제

## 【단답형】

1. Delayed gadolinium enhanced MRI 검사는 관절 연골 기질의 어느 물질을 target으로 하는가?

정답: GAG (glycosaminoglycan)

2. 자기 공명 영상에서 신호 강도에서 T1, T2에서 intermediate signal을 보이는 것은?

정답: 근육 (Muscle)

3. 근골격계 초음파 영상 중 초음파 빔을 보고자 하는 건이나 인대에 수직으로 발사하지 않아서 해당 조직의 에코가 변하여 나타나는 현상을 무엇이라 하는가?

정답: Anisotropy (비등방성)

## 【객관식 - 5지선다】

1. 초음파를 통한 낭종 검사를 진행하던 중 그림과 같이 화살표와 같은 현상을 관찰하였다. 무엇이라 하는가?

① Reverberation

② Acoustic shadowing

③ Acoustic enhancement

④ Anisotropy

⑤ Refraction artifact

정답: ③

해설: 낭종(cyst)의 뒷부분에서 주변조직에 비해 밝게 초음파 화면이 표시되는 현상은 acoustic enhancement(음향 증강)이다. 낭종 내부의 수분이 초음파 감쇄를 적게 하여 후방에 에코가 증강된다.

2. 석회화 건염의 어깨 초음파 사진이다. A로 표시된 부위에서 관찰되는 현상을 무엇이라 하는가?

① Anisotropy

② Scattering

③ Reverberation

④ Acoustic shadowing

⑤ Acoustic enhancement

정답: ④

해설: 음향 감쇄(acoustic shadowing)은 조직 내의 석회 침착, 돌뼈 또는 뼈 등과 같이 그 밀도가 높아 초음파가 통과하지 못하는 경우 그 심부에 성이 나타나지 않는 것을 말한다.

3. 초음파 guided하에 needle을 이용하여 시술 중 다음과 같은 현상이 나타났다. 이런 현상을 무엇이라고 하는가?

① Reverberation

② Acoustic shadowing

③ Acoustic enhancement

④ Anisotropy

⑤ Refraction

정답: ①

해설: 금속 또는 둥근 피막이 조직 내에 있을 경우 반복되는 띠 모양의 반향 음영(reverberation)의 선공 음영이 나타난다. 바늘(needle)은 강한 반사체로 reverberation을 유발한다.

4. 초음파로 어깨를 관찰할 때, 이두박근의 장건이 초음파 probe의 각도에 따라 다음과 같은 현상이 나타난다. 이런 현상을 무엇이라고 하는가?

① Reverberation

② Acoustic shadowing

③ Acoustic enhancement

④ Anisotropy

⑤ Refraction artifact

정답: ④

해설: 근골격계 질환에서 가장 중요한 인공물현은 비등방성(anisotropy)이다. 비등방성은 건이나 인대에 따라 수직으로 탐침을 대지 않을 경우 나타나는 저에코의 이방성격을 말한다.

5. 다음과 같은 초음파 소견을 보이며, 낭종을 지나면서 일어나는 방향으로 인하여 발생하는 현상은?

① Anisotropy

② Mirror image artifact

③ Side lobe artifact

④ Magic angle effect

⑤ Ring down artifact

정답: ⑤

해설: Ring-down artifact는 작은 공기방울이나 국소적인 액체성분이 존재하는 곳의 반사면에서 발생하는 백색의 그림자 현상이다.

6. 조직에 따른 MRI 음영에서 A, B, C, D를 순서대로 기술한 것을 고르시오. (Tendon/ligament T2=A, Muscle T1=B, Free water T1=C, Abscess T2=D)

① low, intermediate, low, intermediate

② low, low, intermediate, low

③ low, high, low, intermediate

④ high, intermediate, high, intermediate

⑤ high, low, high, low

정답: ①

해설: Tendon/ligament T2=Low(A), Muscle T1=Intermediate(B), Free water T1=Low(C), Abscess T2=High가 아닌 Intermediate(D). 표 참조.

7. Delayed gadolinium enhanced MRI 검사는 관절 연골 기질의 어느 물질을 target으로 하는 검사 방법인가?

① GAG

② osteocyte

③ hyaluronic acid

④ water

⑤ collagen type II

정답: ①

해설: Delayed gadolinium enhanced MRI는 glycosaminoglycan(GAG)을 target으로 한다.