Chapter 16. Prosthesis & Orthosis

의지 및 보조기

# 1. 척추 보조기

## 1-1. 연성 (코르셋) / 경성 (TLSO / LSO)

## LSO (Lumbosacral Orthosis)

| 보조기 | 제한 운동 |
| --- | --- |
| Chair back | 요천추 굴곡-신전제한 |
| Knight | 요천추 굴곡-신전-측굴 제한 |
| Williams | 요천추 신전-측굴 제한, spondylosis, SPLT |

## TLSO (Thoracolumbosacral Orthosis)

| 보조기 | 제한 운동 |
| --- | --- |
| Taylor | 흉요추부 굴곡-신전 제한 |
| Knight-Taylor | 흉요추부 굴곡-신전-측굴 제한 |
| Jewett | 흉요추부 굴곡만 제한 |
| 플라스틱 바디 재킷 (Plastic molded body jacket) | 흉요추부 모든 운동 제한 |

★ Williams 보조기: 요천추 굴곡 제한 제한 (→ 오답: 신전-측굴 제한이 맞음)

★ Jewett 보조기: 요천추 굴신 운동만을 제한하기 위하여 사용

## 1-2. 경추 보조기

| 보조기 | 특징 |
| --- | --- |
| 연성 경추 칼라 (Soft neck collar) | 실제적 운동의 제한보다 착용자가 미적적으로 제한 |
| 필라델피아 보조기 (Philadelphia neck collar) | 굴곡 및 어느정도 제한, 측굴과 회전에는 덜 효과적 |
| SOMI | 효과적으로 경추의 굴곡과 신전을 제한 |
| 미네르바 (Minerva brace) | 할로, 조기반골의 효과 |
| 할로 보조기 (Halo brace) | 경추의 움직임의 제한이 가장 크다 |

★ 경추 운동성을 제한하는 능력이 가장 좋은 보조기 = Halo brace (할로 보조기)

# 2. 절단 후 보조기 - 하퇴 의지의 4개 구성 요소

1. 족관절부

- ① Articulating system: single axis, dual axis, multiple axis

- ② Nonarticulating system: SACH (solid ankle cushion heel)

-   - 대표적, 약간의 내외측 움직임 허용하는 장점 있으나 진출기에 약하다

2. 경강이부 (Shank)

3. 소켓 (Socket)

- 대개 PTB socket

-  (슬개 인대 및 경골과 내측에 체중 부하)

- 비골두, Hamstring, tibial crest 등의 압력 제거

4. 현수 장치 (Suspension System)

- supracondylar cuff

- suprapatellar-supracondylar suspension

# 3. 대퇴 의지의 4개 구성 요소

1. 골격부 (Shank)

- 외골격형, 내골격형

2. 슬관절부

3. 소켓 (Socket)

## ① Quadrilateral socket

- ischial tuberosity

- 로 주로 체중 부하

- 대퇴부의 전면부, 내측부으로 당겨 가함

## ② Ischial containment socket

- 소켓의 내후방안에 ischial tuberosity 및 ischial ramus 포함

4. 현수 장치

- 흡입 현수장치, Silesian band, pelvic belt

★ Quadrilateral socket 착용 시 체중 부하가 주로 되는 곳 = ischial tuberosity

★ Ischial containment socket은 내후방안에 ischial tuberosity 및 ischial ramus를 포함하고 있다

# 4. 하퇴 의지 핵심 정리

- 하퇴 의지는 소켓, 족근 관절부, 정강이부(shank) 그리고 장치의 4가지로 이뤄진다

- 슬개 인대 체중 부하 소켓(patella tendon bearing socket

- )은 슬개 인대 및 경골과 내측에 주로 체중 부하를 한다

- SACH (solid ankle cushion heel)

- 은 대표적, 약간의 내외측 움직임을 허용하는 장점 있으나 진출기에 약하다

- 대퇴 의지의 Quadrilateral socket은 좌골 조면을 통해 주로 체중을 부하하고 대퇴부의 전면부에 내측에 당력이 가하게 된다

- 대퇴 의지의 ischial containment socket

- 은 내후방안에 ischial tuberosity 및 ischial ramus를 포함하고 있다

- 대퇴 의지의 현수 장치: A = 실레시안 밴드, B = 골반대

연 습 문 제

## 【단답형】

1. 요천추 신전 및 측굴을 제한하려고 할 때 흔히 사용하는 보조기는?

정답: Knight 보조기

2. 경추의 움직임의 제한이 가장 큰 보조기는?

정답: Halo brace (할로 보조기)

3. 대퇴 의지 사변형 소켓(quadrilateral socket)을 착용 시 체중 부하가 주로 되는 곳은?

정답: Ischial tuberosity (좌골 조면)

## 【객관식 - 5지선다】

1. 척추 보조기에 관한 설명 중 틀린 것은?

① Chair back: 요천추 굴곡-신전제한

② Knight: 요천추 굴곡-신전-측굴 제한

③ Williams: 요천추 굴곡 제한

④ Taylor: 흉요추부 굴곡-신전 제한

⑤ Knight-Taylor: 흉요추부 굴곡-신전-측굴 제한

정답: ③

해설: Williams 보조기는 요천추 '신전-측굴 제한'이지 '굴곡 제한'이 아니다. Williams는 spondylosis, SPLT에 사용된다.

2. 요천추 굴신 운동만을 제한하기 위하여 사용되는 보조기의 명칭은?

① Knight 보조기

② Williams 보조기

③ Knight-Taylor 보조기

④ Chairback 보조기

⑤ Jewett 과신전 보조기

정답: ④

해설: Chairback 보조기는 요천추 굴곡-신전만을 제한한다. Jewett는 흉요추부 굴곡만 제한.

3. 다음 중 보조기 중 경추 운동성을 제한하는 능력이 가장 좋은 보조기는?

① 연성 경 칼라(soft neck collar)

② 필라델피아 보조기(Philadelphia neck collar)

③ SOMI

④ 사수 보조기(four poster brace)

⑤ 할로 보조기(Halo brace)

정답: ⑤

해설: 할로 보조기(Halo brace)는 경추의 움직임의 제한이 가장 크다.

4. 다음은 하퇴 의지에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

① 하퇴 의지는 소켓, 족근 관절부, 정강이부(shank) 그리고 장치의 4가지로 이뤄진다

② 슬개 인대 체중 부하 소켓(patella tendon bearing socket)은 슬개 인대 및 경골과 내측에 주로 체중 부하를 한다

③ SACH(solid ankle cushion heel) 약간의 내외측 움직임을 허용하는 장점 있으나 진출기에 약하다

④ 대퇴 의지의 Quadrilateral socket은 좌골 조면을 통해 주로 체중을 부하하고 대퇴부의 전면부에 내측에 당력이 가하게 된다

⑤ 대퇴 의지의 ischial containment socket은 내후방안에 ischial tuberosity 및 ischial ramus를 포함하고 있다

정답: ③

해설: SACH는 약간의 내외측 움직임을 허용하는 것이 아니라, solid ankle로 족관절 운동이 제한되는 대신 cushion heel로 충격을 흡수하는 방식이다.

5. 대퇴 의지 사변형 소켓(quadrilateral socket)을 착용 시 체중 부하가 주로 되는 곳은?

① ischial tuberosity

② stump

③ gluteus maximus

④ hamstring

⑤ rectus femoris

정답: ①

해설: Quadrilateral socket 착용 시 체중 부하는 주로 ischial tuberosity(좌골 조면)에서 이루어진다.