제21단원

재료 (Material)

1. 재료의 기본 개념

1-1. 고관절 재료의 분류

• 인공고관절 재료는 환자 맞춤형(custom)과 표준형(stock) 두 가지로 분류됨

• Ceramic on Ceramic bearing (CoC)

• Bearing Wear -

• Osteolysis - 비구 원위부 성장판 손상

• Metal on Metal bearing (MoM)

• Metal on Polyethylene bearing (MoP)

1-2. 재료별 특징

| 구분 | 장점 | 단점 | 기타 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ceramic | 내마모성 우수, 낮은 발열 | 취성 물질, 파절 위험 | 50년 이상 사용 |
| Metal | 강도 우수, 강성 좋음 | 금속 알러지 | Ti, Co-Cr 합금 |
| PE | 비용 저렴, 가공 용이 | 마모 발생, 입자 생성 | UHMWPE 개발 |

2. Metal (금속)

2-1. Metal의 임상적 성능

• I) Chemical composition & microcrystalline structure에 의해 임상적 성능이 결정됨

• II) Mechanical properties, corrosion resistance 중요

• III) Biocompatibility, stress shielding에 의해 결정됨

• IV) 금속 합금의 성질은 임상적 성능에 큰 영향

• V) Stress shielding 현상: 금속 임플란트의 높은 경성도로 인한 근위부 골 소실

2-2. Titanium and Titanium-Based Alloy

• I) 임상적 특징

- 높은 강도-무게 비율

- 우수한 생체적합성

- 낮은 탄성계수

- stress shielding 낮음

- cobalt alloy보다 더 intimate bone with bone 결과

• II) 단점

- wear resistance 낮음

- fretting corrosion 우려

• III) 임상적 성능

- THA에서 우수한 장기 결과

- acetabular component의 기본 소재

2-3. Cobalt-Based Alloy

• I) 임상적 특징

- 높은 강도

- 우수한 내마모성

- 높은 탄성계수: stress shielding 유발

• II) 단점

- 금속 알러지 위험

- cobalt & nickel toxicity 우려

★ Cobalt alloy는 MoM bearing에서는 우수하나 femoral stem으로는 less favorable

3. Ceramic (세라믹)

3-1. Ceramic의 물리적 성질

• I) 특징: 매우 높은 경도, 낮은 마모율

• II) 구성: alumina (Al₂O₃)를 주성분으로 함

• III) 취성(brittle) 물질: 파절의 위험성

• IV) 우수한 생체적합성

• V) 마모 입자가 작아서 osteolysis 감소

3-2. Ceramic의 임상적 장점

• I) 마모(wear) 관점

- 매우 낮은 입자 생성률

- 50년 이상 마모 수치 거의 변화 없음

• II) Osteolysis 감소

- 작은 마모 입자로 인한 osteolysis 현저히 감소

• III) 긴 생존율

- 20-25년 추적에서도 우수한 결과

3-3. Ceramic의 문제점

• I) 취성(brittleness): 파절의 위험

- 초기 세대에서는 paroxysmal fractures 발생

- 현재는 개선되어 파절률 1% 미만

• II) Manufacturing 문제

- 초기에는 manufacturing defect 있음

- 현재는 대부분 해결됨

• III) 높은 비용

• IV) Squeaking 현상

- 원인: edge loading, component malposition

- 증상: 보행 시 또는 운동 시 소리

- 해결: 재수술이 필요할 수 있음

3-4. Zirconium Oxide Ceramic

• I) 특징: alumina보다 높은 파절 강도

• II) 우수성: 취성 감소, 파절 강도 증가

• III) 제한점: 마모 수치가 더 높을 수 있음

4. Polyethylene (폴리에틸렌)

4-1. UHMWPE (초고분자량 폴리에틸렌)

• I) 임상적 특징

- 높은 강도와 내구성

- 좋은 생체적합성

- 낮은 비용

• II) 주요 문제점

- 마모(wear)로 인한 polyethylene 입자 생성

- osteolysis 유발

- 포함된 wear debris의 biological response

4-2. UHMWPE 개선 방안

• I) Crosslinking: gamma radiation 또는 electron-beam radiation 사용

• II) Vitamin E 첨가: free radical 제거 효과

• III) Annealing 또는 remelting: 결정성 개선

★ Modern UHMWPE는 이전 세대보다 마모 수치 현저히 감소

5. Hybrid Bearings

5-1. Ceramic on Polyethylene

• I) 특징: ceramic head의 낮은 마모 + PE cup 사용

• II) 장점: CoC보다 저렴, MoP보다 마모 적음

• III) 단점: PE입자로 인한 osteolysis 가능

5-2. Metal on Ceramic

• I) 특징: metal femoral head + ceramic acetabular cup

• II) 장점: 낮은 마모, ceramic의 우수한 성능

• III) 제한: ceramic 파절 가능성

6. 재료 선택 기준

6-1. 임상적 고려사항

• 환자 나이: 젊은 환자는 CoC 선호

• 환자 활동도: 활동적인 환자는 우수한 마모 특성 필요

• 해부학적 요소: 비구각도, component position

• 수술자 경험: 각 bearing의 특성 이해 필수

• 경제적 요소: 비용-효과 분석

6-2. 최신 트렌드

• 젊은 환자: ceramic on ceramic (CoC) 또는 high cross-linked PE

• 고령 환자: metal on highly cross-linked PE

• 특수한 경우: 개별 맞춤형 재료 선택

핵심 정리

★ Ceramic on Ceramic: 마모 최소, 우수한 장기 결과, 비용 높음

★ Metal on Metal: 매우 낮은 마모, 금속 알러지 주의

★ Metal on PE: 저비용, osteolysis 위험

★ UHMWPE: 개선된 현대 PE는 acceptable alternative

단원 내용 정리하기

1. 고관절 인공관절의 기본 bearing system 3가지를 나열하시오.

답: 1) Ceramic on Ceramic (CoC) 2) Metal on Metal (MoM) 3) Metal on Polyethylene (MoP)

2. UHMWPE가 MoP bearing에서 개선된 이유는 무엇인가?

답: Crosslinking (gamma또는 electron-beam radiation)과 Vitamin E 첨가로 마모 감소 및 free radical 제거

3. Ceramic의 가장 큰 문제점은 무엇인가?

답: 취성(brittleness): 파절의 위험성

4. Stress shielding의 정의는?

답: 금속 임플란트의 높은 강성도로 인해 근위부 골에 하중이 전달되지 않아 발생하는 골소실 현상

5. Ceramic bearing의 주요 장점 3가지는?

답: 1) 매우 낮은 마모율 2) 작은 입자 크기로 osteolysis 감소 3) 50년 이상 장기 수명

객관식 문제

1. Metal on Metal bearing의 가장 큰 장점은 무엇인가?

① 높은 강도 때문에 파절 위험이 낮다

② 매우 낮은 마모율이다

③ 모든 환자에게 권장된다

④ 비용이 저렴하다

⑤ 생체적합성이 완벽하다

정답: ②

해설: MoM bearing은 금속의 낮은 마모 특성으로 매우 우수한 성능을 가짐. 하지만 금속 알러지와 이온 방출의 우려가 있음.

2. Ceramic의 squeaking 현상의 주요 원인은?

① 세라믹 자체의 결함

② Edge loading과 component malposition

③ 과도한 body weight

④ 마모 입자의 생성

⑤ 염증 반응

정답: ②

해설: Squeaking은 ceramic head가 비구벽의 edge region에서 접촉할 때 발생하는 현상으로, component position이 중요함.

3. UHMWPE가 개선된 이유는 다음 중 무엇인가?

① 세라믹과의 조합만으로 가능

② Crosslinking과 Vitamin E 첨가

③ 더 높은 온도에서 제조

④ 금속과의 혼합

⑤ 방사선 직접 조사

정답: ②

해설: 현대의 고급 UHMWPE는 crosslinking으로 마모 감소, Vitamin E 첨가로 free radical 제거 효과

4. Stress shielding이 가장 우려되는 임플란트 재료는?

① Ceramic

② Cobalt alloy

③ Titanium alloy

④ Polyethylene

⑤ Zirconium oxide

정답: ②

해설: Cobalt alloy는 높은 탄성계수 때문에 stress shielding으로 인한 근위부 골 소실이 우려됨

5. 젊은 활동적인 환자에게 가장 적합한 bearing은?

① Metal on Polyethylene

② Ceramic on Ceramic

③ Metal on Metal (특정 환자)

④ 초기 PE bearing

⑤ 특별한 제한 없음

정답: ②

해설: 젊은 환자는 장기간 사용해야 하므로 우수한 마모 특성과 장기 수명의 CoC bearing이 가장 적합함

6. 고관절 인공관절 선택 시 고려하지 않아야 할 사항은?

① 환자의 나이와 활동도

② 수술자의 경험

③ 환자의 성별

④ 해부학적 요소

⑤ 경제적 요소

정답: ③

해설: 환자의 성별은 bearing 선택의 주요 기준이 아니며, 나이, 활동도, 수술자 경험, 해부학적 요소가 중요함