제26단원

비구 치환물 설계 및 선택 (Design and selection of acetabular components)

1. 시멘트 비구 치환물 (Cemented acetabular component)

1-1. 재료 (Material)

• Ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE): 높은 내마모성과 생체 적합성

• - 포리쉘 코팅(porous surface)과 홈(grooves) 또는 긴 슬릿(longitudinal slit) 포함

• PMMA spacer: 시멘트 박층화(bottoming out) 방지 역할

1-2. 시멘트 칠해진 비구 설계의 특징

• - 비구 돔에서 내표면이 약간 높아서 보철 골두를 받침

• - 점진적 골 손실 방지를 위해 피질뼈와 충분한 접촉 필요

• - 시멘트 층이 충격 흡수 역할을 함

2. 비시멘트 비구 치환물 (Cementless acetabular component)

2-1. 금속 바탕 설계

• - 금속(타이타늄 또는 코발트-크롬)에 다공질 또는 거친 표면 코팅

• - 뼈 내장성(bone ingrowth) 촉진 및 초기 고정력 증가

• - 직경: 40~75mm, 모듈식 설계로 크기 조절 가능

2-2. 표면 처리

• - 다공질 코팅: 뼈 내장성 촉진

• - 거친 표면: 조직학적 고정

• - 혈장분사(plasma spray): 입자 입착 증진

• - 그릿 분사(grit blasting): 미세 거친 표면 생성

2-3. 라이너 선택

• Polyethylene liner: 기본 선택

• Ceramic liner: 더 높은 내마모성 제공

• Metal-on-metal bearing: 마모 입자 감소 가능

3. 제약된 비구 치환물 (Constrained acetabular component)

3-1. 설계 특징

• - 비구와 골두 사이에 깊은 홈 형태의 구조

• - 불완전한 연부조직으로 인한 탈구 방지

• - 원판형 메커니즘(tripolar mechanism)으로 중추적 역할

• - 링의 내부에 잠금(locking)을 위한 구조

3-2. 적응증

• - 신경학적 결손이 있는 경우(abductor insufficiency)

• - 반복적 탈구 환자

• - 수술 기술의 제약으로 정상적 정렬 불가능한 경우

4. 비구 라이너 (Acetabular liner)

4-1. 라이너 종류

• - 표준 라이너: 정상적인 비구 깊이를 가진 환자 대상

• - 높은 림 라이너(elevated rim liner): 관절 안정성 증가

• - 옆면 라이너(lateralized liner): 연부조직 긴장 증가

4-2. 라이너 재료

• Polyethylene (PE): 기본 선택으로 가장 많이 사용

• Ceramic: 높은 내마모성, 절세라믹 경면 부하

• Metal-on-metal: 높은 내구성으로 재치환 횟수 감소

5. 라이너 프로필 (Liner profile)

5-1. 표준 프로필

• - 일반적인 비구 안정성 제공

• - 표준적인 관절 운동 범위 허용

5-2. 상승된 림(Elevated rim)

• - 후방에 상승된 림 배치로 후방 탈구 예방

• - 관절 안정성 증가 및 운동 범위 개선

5-3. 옆면 라이너(Lateralized liner)

• - 옆면에 경사진 배치로 연부조직 긴장 증가

• - 복합 탈구 환자에서 유용

6. 특수 설계 비구 치환물

6-1. 이중 이동성 비구 치환물

• - 종래의 단일 이동성 구조에서 추가적인 이동성 제공

• - 골두 크기를 달리하여 적응증 확장

6-2. 재구성 비구 치환물

• - 심한 비구 골 결손이 있는 경우 사용

• - 대형 직경 골두를 사용하여 안정성 증가

• - 분절 및 공동 부위에 대한 적절한 처리 필요

7. 표면 재료와 특성

7-1. 금속 표면

• - 높은 강도와 생체 적합성

• - 다공질 코팅으로 장기 안정성 확보

7-2. 세라믹 표면

• - 초기 고착력 우수

• - 생체 활성이 높아 뼈 통합 촉진

8. 비구 크기와 선택

8-1. 비구 크기 결정

• - 환자의 비구 크기 측정이 핵심

• - 피질뼈와 충분한 접촉 필요

• - 과도한 크기는 피질뼈 손상, 과소 크기는 고정력 약화

9. 특수 상황의 비구 설계

9-1. 고령 환자

• - 골다공증이 있는 경우 시멘트 칠해진 비구 선택

• - 다공질 코팅의 비시멘트 비구도 가능하지만 신중해야 함

9-2. 재치환 환자

• - 골 손실 정도에 따라 비구 설계 결정

• - 심한 골 손실 시 골 이식(bone graft) 고려

• - 대형 직경 골두로 운동 범위 보상

연습문제

단답형 문제

1. 시멘트 비구 치환물과 비시멘트 비구 치환물의 주요 차이점을 설명하시오.

답: 시멘트 비구는 시멘트 층으로 충격 완충 역할, 비시멘트는 다공질 코팅으로 뼈 내장성 촉진

2. 비시멘트 비구 치환물에서 표면 처리의 목적은 무엇인가?

답: 뼈 내장성 촉진 및 초기 고정력 증가를 위해 다공질 코팅, 거친 표면 또는 혈장분사 등을 적용

3. 제약된 비구 치환물(constrained acetabular component$)의 주요 적응증을 3가지 제시하시오.

답: 신경학적 결손, 반복적 탈구, 수술 기술 제약으로 인한 정렬 불가능한 경우

4. 라이너 선택 시 고려해야 할 주요 요소는 무엇인가?

답: 내마모성, 생체 적합성, 비구 깊이, 안정성 요구도, 환자의 활동 수준

5. 비구 크기 결정의 중요성을 설명하시오.

답: 피질뼈와의 충분한 접촉으로 장기 안정성 확보이며, 과도하거나 과소한 크기는 고정력 문제 초래

5지선다형 문제

1. 비시멘트 비구 치환물에서 뼈 내장성(bone ingrowth$)을 가장 효과적으로 촉진하는 표면 처리는?

① 매끄러운 폴리싱 표면

② 다공질 코팅

③ 알루미나 산화물 코팅

④ 크롬 도금 표면

정답: ②

해설: 다공질 코팅은 뼈 세포의 침투 및 골 형성을 촉진하여 생물학적 고정을 달성

2. 제약된 비구 치환물의 주요 장점은?

① 마모 입자 생성 감소

② 관절 운동 범위 증가

③ 탈구 위험 감소 및 신경학적 결손 환자에 유용

④ 비용이 저렴하다

정답: ③

해설: 제약된 비구 치환물은 깊은 홈 형태로 탈구를 방지하므로 신경학적 결손이나 반복적 탈구 환자에 유용

3. 높은 림 라이너(elevated rim liner$)의 주요 역할은?

① 마모율 감소

② 비용 절감

③ 후방 탈구 방지 및 관절 안정성 증가

④ 골 적응 향상

정답: ③

해설: 상승된 림은 후방 비구 경계를 강화하여 후방 탈구를 예방하고 관절 안정성을 증가시킴

4. 비구 크기를 결정할 때 가장 중요한 고려 사항은?

① 환자의 체중

② 환자의 나이

③ 피질뼈와의 충분한 접촉 및 적절한 고정

④ 보철 골두의 크기

정답: ③

해설: 비구 크기는 환자의 해부학적 비구 크기를 정확히 측정하여 피질뼈와 충분한 접촉으로 장기 고정력 확보가 필수

5. 세라믹 라이너의 주요 장점은?

① 저렴한 가격

② 높은 내마모성 및 뼈 통합 촉진

③ 보철물 제거가 용이하다

④ 모든 경우에 최적이다

정답: ②

해설: 세라믹 라이너는 초기 고착력이 우수하고 생체 활성이 높아 장기적으로 우수한 성능을 제공